安全生产有关专业知识

（交叉作业防范要点）

交叉作业是指两个或两个以上的工种在同一个区域或同时施工。施工现场常会有上下立体交出的作业，或处于空间贯通状态下同时进行的高处作业，这些都属于交叉作业的范畴，极易发生坠物伤人、高处坠落、机械打击、化学品灼伤、火灾等安全事故。

☆防范要点

1审查和落实相关作业指导书有关交叉作业的安全措施，并进行安全交底。

2组织交叉作业各方约定各自的施工范围及安全留意事项，施工场地尽量错开。

3无法错开的垂直交叉作业，层间必须搭设严密、牢固的防护隔离设施。

4交叉作业通道应保持畅通。

5在夜间和光线不足的地方，禁止进行交叉作业。

6在有危险的出进口处应设围栏或悬挂警告牌。

7隔离层、孔洞盖板、栏杆、安全网等安全防护设施严禁施工人员任意拆除，必须拆除时，应征得原搭设单位的同意，并采取临时安全措施，作业完毕后立即恢复原状并经原搭设单位验收。

8严禁乱动非工作范围内的设备、机具及安全设施。

9交叉作业时，工具、材料、边角余料等严禁上下投掷，应用工具袋、箩筐或吊笼等调运，吊物下方严禁站人或逗留。

10在系统试运时进行交叉作业，必须执行工作票制度，必须要时应由试运职员进行监护。